ПАМЯТКА

о правилах эксплуатации газовых отопительных печей

Перед первым использованием газовой печи необходимо пройти специальный инструктаж.

Подготовка к розжигу печи

- Перед розжигом газовой горелки печи необходимо открыть форточку (окно) и провентилировать помещение в течение 10—15 минут.

- Открыть шибер печи, а также смотровое отверстие и дверцу поддувала.

3- Проверить тягу в топке печи, для чего поднести полоску тонкой бумаги к отверстию. При наличии тяги бумажка должна прилипать к смотровому отверстию и втягиваться внутрь его. Категорически запрещается разжигать печь, если тяга отсутствует.

Розжиг печи

Провентилировать в течение ю мин топочную камеру и дымовой канал, для чего полностью открыть шибер, поддувало и смотровое отверстие. Затем открыть кран на газопроводе (опуске) у печи. После этого поднести зажженную лучину через смотровое отверстие к запальнику, нажать кнопку клапана, после загорания запальника открыть регулировочный кран основной горелки и закрыть смотровое отверстие.

Использование печи

- Печь не должна работать более 2 часов за один натоп.

- Недопустимо при работающей газовой горелке закрывать шибер, это опасно для жизни.

- По окончании топки печи обязательно перекрывайте кран на опуске к горелке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Производить розжиг при отсутствии тяги.

- Оставлять печь во время работы без присмотра.

- Перегревать печь (отопительная печь не должна гореть более двух часов подряд).

- Производить розжиг печи с закрытым шибером.

- Производить розжиг печи без предварительной вентиляции топки.

- При работающей газовой горелке закрывать шибер.

- Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕМЕДЛЕННО:

- Перекрыть все газовые краны.

- Проветрить помещение.

- Не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключать электроприборах.

- Вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 04 или 104

В целях безопасной эксплуатации газовых приборов необходимо ежегодно осуществлять их техническое обслуживание силами специализированной организации.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, возлагается на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, пользующиеся газом.